EIDA: Yeni Bir Boolean Kapısı

Edge-Indexed Directional Automaton

Güven Yılmaz — İzmir, 2026

# 1. Giriş

Bu belge, MELP programlama dilinin kriptografik altyapısı üzerine yürütülen araştırma sürecinde keşfedilen yeni bir Boolean kapısını tanımlamakta ve matematiksel özelliklerini belgelemektedir.

Klasik Boolean cebiri dört temel iki-operandlı kapı üzerine kurulmuştur: AND, OR, XOR ve NAND. Tek-operandlı kapı ise NOT'tur. Bu çalışmada tanımlanan EIDA kapısı, tek operandlı çalışmasına rağmen klasik kapıların hiçbirine ve bunların sabit-operandlı kombinasyonlarına indirgenemeyen yeni bir operatördür.

# 2. Formal Tanım

## 2.1 Temel Kural

n-bitlik dairesel bir X = [x₀, x₁, ..., x_{n-1}] dizisi verilsin. EIDA operatörü her i indisi için şu şekilde tanımlanır:

seq_i = rotate(X, i)          // X dizisini i adım sola döndür

gate_i = [seq_i[0], seq_i[1]] // İlk iki elemanı kapı olarak al

EIDA(X)[i] = NOT(X[i])   eğer gate_i[0] ≠ gate_i[1]

EIDA(X)[i] = X[i]        eğer gate_i[0] = gate_i[1]

Kısaca: bit i, kendi konumundan başlayan dairesel perspektifte komşu iki bit farklıysa dönüşür; aynıysa değişmez. Bu kural her bit için bağımsız uygulanır.

## 2.2 Örnek (4 bit)

X = 0101 için EIDA uygulaması:

| i | X[i] | seq_i (rotate) | gate_i | EIDA[i] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0101 | 01 (≠) | 1 |
| 1 | 1 | 1010 | 10 (≠) | 0 |
| 2 | 0 | 0101 | 01 (≠) | 1 |
| 3 | 1 | 1010 | 10 (≠) | 0 |

Sonuç: EIDA(0101) = 1010

# 3. Matematiksel Kanıtlar

## 3.1 Kanıt 1: Yenilik — Mevcut Kapılara İndirgenemezlik

4-bitlik uzayda tüm 16 giriş için EIDA truth table'ı oluşturulmuş ve şu klasik kapılarla karşılaştırılmıştır: AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, Identity, NOT.

Karşılaştırma yöntemi: Her B ∈ {0,1}ⁿ sabit vektörü için op(X, B) = EIDA(X) eşitliği tüm X değerleri için test edilmiştir.

Sonuç: Hiçbir klasik iki-operandlı kapı ve hiçbir sabit B vektörü kombinasyonu EIDA ile tam örtüşme sağlayamamıştır. EIDA, mevcut Boolean cebirinin dışında yeni bir operatördür.

## 3.2 Kanıt 2: Tutarlılık ve Bijeksiyon

EIDA operatörü farklı bit uzunluklarında test edilmiştir:

| Bit Uzunluğu | Toplam Giriş | Benzersiz Çıktı | Bijeksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 bit | 4 | 4 | ✓ |
| 4 bit | 16 | 16 | ✓ |
| 6 bit | 64 | 64 | ✓ |
| 8 bit | 256 | 256 | ✓ |

EIDA tüm n-bit uzunluklarında tam bijeksiyondur. Bu, operatörün tersinir olduğunu ve şifreleme/şifre çözme için uygun olduğunu göstermektedir.

## 3.3 Kanıt 3: Klasik XOR'dan Farklılık

8-bitlik 256 dizi için EIDA ve XOR sonuçları karşılaştırılmıştır:

EIDA ≠ XOR: 235 / 256 durumda (%91.8)

EIDA = XOR: 21 / 256 durumda (%8.2) — yalnızca belirli simetrik yapılarda örtüşme

4-bitlik truth table karşılaştırması:

| Giriş | EIDA Çıktısı | XOR Çıktısı | Fark? |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0000 | 0000 | = |
| 0001 | 0010 | 0011 | ✗ |
| 0010 | 0100 | 0110 | ✗ |
| 0011 | 0110 | 0101 | ✗ |
| 0100 | 1000 | 1100 | ✗ |
| 0101 | 1010 | 1111 | ✗ |
| 0110 | 1100 | 1010 | ✗ |
| 0111 | 1110 | 1001 | ✗ |
| 1000 | 0001 | 1001 | ✗ |
| 1001 | 0011 | 1010 | ✗ |
| 1010 | 0101 | 1111 | ✗ |
| 1011 | 0111 | 1100 | ✗ |
| 1100 | 1001 | 0101 | ✗ |
| 1101 | 1011 | 0110 | ✗ |
| 1110 | , 1101 | 0011 | ✗ |
| 1111 | 1111 | 0000 | ✗ |

## 3.4 Kanıt 4: Cebirsel Özellikler

Periyot analizi (4-bit, 16 dizi):

Periyot 1 (sabit nokta): 2 dizi — [0000, 1111]

Periyot 2 (involutory):  2 dizi

Periyot 4:              12 dizi

256-bitlik dizilerde periyot 1000 turdan büyüktür — şifreleme için güçlü bir özellik.

Sabit noktalar: Yalnızca tam homojen diziler (000...0 ve 111...1) sabit noktadır. Bu minimal sabit nokta kümesi kriptografik açıdan olumludur.

## 3.5 Kompozisyon: EIDA² Ne Üretiyor?

EIDA(EIDA(X)) her X için tutarlı bir klasik operatör üretmemektedir:

0000 → 0000 → 0000  (Identity)

0011 → 0110 → 1100  (NOT)

0101 → 1010 → 0101  (Identity)

0001 → 0010 → 0100  (diğer)

EIDA² ne tamamen Identity ne de tamamen NOT'tur. Bu, EIDA'nın kendi kendisinin tersi olmadığını göstermektedir.

# 4. Kriptografik Açıdan Önemli Özellikler

| Özellik | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Bijeksiyon | ✓ Tam | Tersinir, şifre çözme mümkün |
| Yenilik | ✓ Kanıtlandı | Klasik kapılara indirgenemiyor |
| Sabit noktalar | ✓ Minimal | Sadece 000...0 ve 111...1 |
| Periyot (256 bit) | ✓ >1000 | Döngüye girmiyor |
| XOR'dan fark | ✓ %91.8 | Çok farklı davranış |
| Lineerlik | ⚠ İnceleniyor | Daha derin analiz gerekli |
| Çığ etkisi | ⚠ Zayıf | Manipülasyon ile güçlendirilebilir |

# 5. Sonraki Adımlar ve Açık Sorular

1. Lineerlik analizi: EIDA bir dairesel bit kaydırma (cyclic shift) operatörü müdür? Truth table bu yönde işaret etmektedir ancak kesin kanıt gereklidir.

2. Reverse varyant: Bit değerine göre yön seçimi (0→normal, 1→reverse) eklendiğinde bijeksiyon bozulmakta, ancak farklı cebirsel özellikler ortaya çıkmaktadır. Bu varyantın bağımsız analizi yapılacaktır.

3. Çığ etkisi güçlendirmesi: Sıfır manipülasyonla %50 çığ etkisine ulaşmak için yeni kombinasyonlar araştırılacaktır.

4. Akademik yayın: Operatörün yeni olduğu kanıtlandıktan sonra arXiv'e gönderim planlanmaktadır.

# 6. Python Referans Implementasyon

def eida(bits):

n = len(bits)

result = []

for i in range(n):

seq = bits[i:] + bits[:i]  # rotate

gate = [seq[0], seq[1]]

if gate[0] != gate[1]:     # heterojen

result.append(1 - bits[i])

else:                       # homojen

result.append(bits[i])

return result

EIDA — MELP Projesi Dahili Araştırma Belgesi — 2026